Report the progress of your AOL Assignment (50%): Make a compact report about the codes from your selected research paper! Describe about its algorithm and key features!

- Overview of the research

Dalam paper ini mengembangkan sistem pendeteksi tumor otak menggunakan YOLOv7 yang sudah di fine tuning untuk MRI. Model ini menggabungkan kombonen seperti CBAM, SPPF+, BiFPN, decopled head. Pendekatan ini menghasilkan akurasi hingga 99.5%

- Dataset & preproccesing pipeline

Dataset: menggunakan dataset brain image dari Kaggle.

Alur pengerjaan

Prepocessing dan Augmentasi

Langkah-langkah yang dilakukan:

- Konversi RGB -> grayscale

- Resize semua gambar jadi 640x640

- Gaussian blur untuk mengurangi noice

- High pass filter untuk menormalisasi area gelap/terang

- Countour detection untuk menghilangkan area hitam yang tidak relevan

data augmentasi:

- Rotasi 60° dan 120°

- Horizontal flip

- Random crop & rotation

- Normalization

YOLOv7

Model real time object detection yang memprediksi bounding box + class secara simultan

YOLOv7 backbone

Komponen penting:

- CBS module (Conv BatchNorm SiLU)

- E-ELAN, untuk memperkuat kemampuan ekstraksi fitur

- MP1 & MP2 modules untuk downsampling multi cabang

Backbone bertugas mengekstraksi fitur penting dari MRI seperti tekstur, batas tumor, dan pola intensitas.

Added modul 1 CBAM

CBAM terdiri:

- Channel attention -> focus pada fitur penting di tiap channel

- Spatial attention -> focus pada lokasi tumor di gambar

Added model 2 SPPF+

SPPF+ = perbaikan dari spatial pyramid pooling fast

Fungsinya:

- Mengambil fitur pada multi scale receptive fields

- Membantu mendeteksi tumor kecil

- Memperluar konteks global tanpa menaikan kompleksitas besar

Added modul 3 BiFPN

Peran:

- Menggabungkan fitur dari resolusi berbeda secara weighted bidirectional fusion

- Menghasilkan deteksi lebih akurat untuk tumor kecil dan besar

- Lebih efisien daripada PANet atau FPN standar

Added modul 4 decoupled head

Pada YOLO biasa, regression dan classification disatukan

DP memisahkannya menjadi dua heads:

- Head 1 -> bounding box regression

- Head 2 -> classification

Manfaat

- Konvergensi lebih cepat

- Akurasi prediksi class & box lebih tinggi

Transfer Learning + fine tuning

- Menggunakan pretrained YOLOv7 dari COCO dataset

- Mengubah jumlah kelas dari 80 -> 3

- Mengganti jumlah convolution filters dengan rumus:

ConvFilter=3(5+C)

Dengan c = 3 -> total 24 filters

- Menggunakan adam optimizer dan binary cross entropy loss

Evaluation metrics

Menggunkan PR, RE, SE, SP, AC, F1-score, confusion matrix

Performa

- Akurasi total: 99.5%

- Confusion matrix menunjukan:

- 497 gambar terdeteksi benar

- 3 gambar terdeteksi salah

Model cukup efektif membedakan antara gambar tumor dan non tumor

Tabel ini membandingkan model yang disulkan dengan 7 arsitektur CNN terkenal:

Model diusulkan (the proposed model) mendapatkan nilai tertinggi pada semua metrik:

PR 99.5%, RE 99.3%, SP 99.4%, AC 99.5%, F1 99.4%

Model terbaik kedua adalah efficientNet (97.8% AC)

Hasil dari tabel ini membuktikan model baru jauh lebih baik dari CNN standar

Table ini membandingkan model dengan metode dari penelitian lain

Hasilnya YOLOv7 merupakan model yang memiliki akurasi paling tinggi

Ablation study, menguji model dengan mengganti modul

Hasilnya:

CBAM memberikan performa paling tinggi

Tabel ini menguji kontribusi modul tambahan, Mereka di coba satu persatu kemudian di kombinasikakn

Hasil:

Menambahkan satu modul -> performa naik sedikit

Menambahkan dua modul -> naik lebih banyak

Menambah semua modul -> menghasilkan performa tinggi

Conclusion

Paper ini mengimplementasikan deteksi tumor otak menggunakan YOLOv7 yang dioptimalkan, dengan menambahkan CBAM, SPPF+, BiFPN, dan decoupled head, model dapat mengekstraksi fitur MRI secara lebih baik dan memperoleh akurasi 99.5%